Sujets de Projet Métier GDIAS 2eme année :

Thématique : IoT appliqué dans le domaine de santé :

# Projet N° 3- Système IoT de Surveillance Intelligente d’une Salle d’Opération

## 🎯 1. Objectif du Projet

Concevoir un système IoT permettant de :

- Surveiller les conditions environnementales critiques

- Détecter toute anomalie pouvant compromettre une intervention chirurgicale

- Générer des alertes automatiques

- Centraliser les données via MQTT et Node-RED

# 🧩 2. Architecture Générale

ESP32 (Wokwi Simulation)
⬇
MQTT Broker (Mosquitto / HiveMQ)
⬇
Node-RED
⬇
Dashboard + Alertes + Historique

# 🔧 3. Capteurs à Simuler (Wokwi)

## 🌡 Température & Humidité

- DHT22

## 🌬 Qualité de l’air

- MQ135 (gaz / contamination)

## 🚶 Détection de mouvement non autorisé

- PIR Sensor

## 💡 Intensité lumineuse (optionnel)

- LDR

# 📡 4. Structure MQTT Obligatoire

Les étudiants doivent structurer correctement les topics :

hospital/operatingroom1/temperature

hospital/operatingroom1/humidity

hospital/operatingroom1/airquality

hospital/operatingroom1/motion

hospital/operatingroom1/light

### 📌 Exigences MQTT

- QoS 1 minimum

- KeepAlive configuré

- ClientID unique

- Authentification activée

# 🚨 5. Logique d’Alerte Demandée

Les étudiants doivent programmer :

| Paramètre | Seuil Critique | Action |
| --- | --- | --- |
| Température | > 25°C | Alerte |
| Humidité | > 60% | Alerte |
| Qualité Air | > seuil gaz | Alerte urgente |
| Mouvement | Détection pendant chirurgie | Alerte sécurité |

# 🖥 6. Partie Node-RED Obligatoire

## Dashboard doit contenir :

- Jauges température

- Graphiques temps réel

- Indicateur qualité air (vert/rouge)

- Historique des événements

- Bouton reset alerte

## Fonctionnalités supplémentaires :

- Notification email

- Notification Telegram (bonus)

- Journalisation des anomalies

# 🧠 7. Extension Avancée du projet :

Les étudiants doivent intégrer au moins une fonctionnalité avancée :

### 🔹 Analyse prédictive simple

Si la température augmente progressivement → alerte préventive

### 🔹 Redondance capteur

Double lecture pour validation

### 🔹 Système multi-salles

Simulation de 2 salles opératoires

# 🔐 8. Partie Sécurité Obligatoire

Les étudiants doivent analyser :

- Risques d’attaque MQTT

- Interception des données

- Falsification capteurs

- Attaque DoS sur broker

Et proposer :

- TLS

- Authentification

- Segmentation réseau

- VPN

Partie Gestion des projets :

Pour l’ensemble des 3 projets la planification suivante reste toujours valable.

# Structure pédagogique recommandée (14 semaines)

Semaine1 : Formation des binômes, définitions des sujets, élaboration d’un cahier des charges.

Semaine 2 : Définitions des tâches, partage des tâches, planification des tâches.

Semaine 3 : MQTT + théorie
Semaine 4 : Wokwi + ESP32
Semaine 5 : MQTT Publish/Subscribe
Semaine 6 : Node-RED
Semaine 7 : Dashboard
Semaine 8 : Alertes + Base données
Semaine 9 : Sécurité
Semaine 10 : Soutenance technique

Semaine 11, 12, 13 : Réalisation pratique.

Semaine 14 : Soutenance de projet.